# 3. pielikums

iepirkuma “Mēteļu un lietusmēteļu piegāde”,

Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2025/224,

uzaicinājumam

PREČU IZGATAVOŠANĀ IZMANTOTO AUDUMU PARAMETRI

iepirkums “Mēteļu un lietusmēteļu piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2025/224

# Pusmēteļu audums

# (Vīriešu un sieviešu pusmēteļi)

# 1. tabula

| Nr. p.k. | Auduma tehniskā raksturlieluma nosaukums | Auduma tehniskā raksturlieluma apzīmējums | Testēšanas metode | Laboratorijas vai testēšanas centra vai auduma ražotāja veiktās testēšanas rezultātā izdots dokuments – testēšanas pārskats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Auduma krāsas apraksts | Tumši zila |  | Nav jāiesniedz |
| 2. | Auduma šķiedrmateriālu sastāvs | vismaz 60% vilna |  | Ir jāiesniedz |
| 3. | Masa uz laukuma vienību | 95 g/m2 +/- 5 g/m2 |  | Nav jāiesniedz |
| 4. | Nodilumizturība | 45000 cikli (nominālais spiediens 9 kPa ) | EVS-EN ISO 12947-2:2016 | Ir jāiesniedz |
| 5. | Ūdens tvaika caurlaidība | 8000 g/m2 /24h | ISO 15496 | Nav jāiesniedz |
| 6. | Krāsas toņa numurs (pēc audumu krāsu kataloga PANTONE Textile Color) | Pietuvināts Pantone 19-3921 TPX |  | Nav jāiesniedz |

# Lietusmēteļu audums

# (Vīriešu un sieviešu lietusmētelis)

2.tabula

| Nr. p.k. | Auduma tehniskā raksturlieluma nosaukums | Auduma tehniskā raksturlieluma apzīmējums | Testēšanas metode | Laboratorijas vai testēšanas centra vai auduma ražotāja veiktās testēšanas rezultātā izdots dokuments – testēšanas pārskats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Auduma krāsas apraksts | Tumši zils audums ar membrānu |  | Nav jāiesniedz |
| 2. | Auduma šķiedrmateriālu sastāvs | 100% poliesters, + pārklāts ar poliuretānu |  | Ir jāiesniedz |
| 3. | Masa uz laukuma vienību | 160 g/m2 +/-7 g/m2 |  | Nav jāiesniedz |
| 4. | Ūdensnoturība | 10000 mm | ISO 811:2018 | Nav jāiesniedz |
| 5. | Nodilumizturība | 100000 cikli (spiediens 9kPa) | ISO 12947-2:2016 | Ir jāiesniedz |
| 6. | Pārraušanas slodze pamatnē | Ne zemāk par 900 N | LVS EN ISO 13934-1:2013 | Nav jāiesniedz |
| 7. | Pārraušanas slodze audos | Ne zemāk par 900 N | LVS EN ISO 13934-1:2013 | Nav jāiesniedz |
| 8. | Krāsas toņa numurs (pēc audumu krāsu kataloga PANTONE Textile Color) | Pietuvināts Pantone 19-3921 TPX |  | Nav jāiesniedz |

# Oderes audums

# (Vīriešu un sieviešu pusmētelis)

3.tabula

| Nr. p.k. | Auduma tehniskā raksturlieluma nosaukums | Auduma tehniskā raksturlieluma apzīmējums | Testēšanas metode | Laboratorijas vai testēšanas centra vai auduma ražotāja veiktās testēšanas rezultātā izdots dokuments – testēšanas pārskats |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Auduma krāsas apraksts | Tumši zila vai melna |  | Nav jāiesniedz |
| 2. | Auduma šķiedrmateriālu sastāvs | 100% poliesters, siltināts sintepona stepējums |  | Nav jāiesniedz |
| 3. | Masa uz laukuma vienību | 100 g/m2+/-7 g/m2 |  | Nav jāiesniedz |
| 4. | Krāsojuma noturība pret mazgāšanu | 4 balles | EN ISO 105-C06:2010 | Nav jāiesniedz |
| 5. | Krāsojuma noturība pret ķīmisko tīrīšanu | 4 - 5 balles | EN ISO 105-X05 | Nav jāiesniedz |

# Oderes audums

# (Vīriešu un sieviešu lietusmētelis)

4. tabula

| Nr. p.k. | Auduma tehniskā raksturlieluma nosaukums | Auduma tehniskā raksturlieluma apzīmējums | Testēšanas metode | Laboratorijas vai testēšanas centra vai auduma ražotāja veiktās testēšanas rezultātā izdots dokuments |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Auduma krāsas apraksts | Melna “sietiņodere” |  | Nav jāiesniedz |
| 2. | Auduma šķiedrmateriālu sastāvs | 100% poliesters |  | Nav jāiesniedz |
| 3. | Masa uz laukuma vienību | 120 g/m2 +/-10 g/m2 |  | Nav jāiesniedz |
| 4. | Krāsojuma noturība pret mazgāšanu | 3 - 4 balles | EN ISO 105-E01 | Nav jāiesniedz |
| 5. | Krāsojuma noturība pret ķīmisko tīrīšanu | 3 - 4 balles | EN ISO 105-D01 | Nav jāiesniedz |

Pretendents, attiecībā uz kuru būtu pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniedz laboratorijas vai testēšanas centra, kurš ir akreditēts un ir kompetents veikt tekstilizstrādājumu ķīmisko, fizikālo un mehānisko testēšanu vai auduma ražotāja veiktās testēšanas rezultātā izdotu dokumentu (testēšanas pārskatu), par tām pozīcijām, kurām ir norādīts “Ir jāiesniedz “ .

Pretendents, attiecībā uz kuru būtu pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniedz laboratorijas vai testēšanas centra, kurš ir akreditēts un ir kompetents veikt tekstilizstrādājumu ķīmisko, fizikālo un mehānisko testēšanu vai auduma ražotāja veiktās testēšanas rezultātā izdotu dokumentu (testēšanas pārskatu), par tām pozīcijām, kurām ir norādīts “Jāiesniedz testēšanas pārskats par …”.

Pretendents, attiecībā uz kuru būtu pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniedz laboratorijas vai testēšanas centra, kurš ir akreditēts un ir kompetents veikt tekstilizstrādājumu ķīmisko, fizikālo un mehānisko testēšanu vai auduma ražotāja veiktās testēšanas rezultātā izdotu dokumentu (testēšanas pārskatu), par tām pozīcijām, kurām ir norādīts “Testēšanas pārskats”.

Pretendents, attiecībā uz kuru būtu pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iesniedz laboratorijas vai testēšanas centra, kurš ir akreditēts un ir kompetents veikt tekstilizstrādājumu ķīmisko, fizikālo un mehānisko testēšanu vai auduma ražotāja veiktās testēšanas rezultātā izdotu dokumentu (testēšanas pārskatu), par tām pozīcijām, kurām ir norādīts “Jāiesniedz testēšanas pārskats par …”.